1. rozdelenie  dopravných a manipulačných zariadení:

1. zdvíhacie zariadenia: vybrané tech. zariadenia

a. žeriavy

b. zdvíhacie mechanizmy (zdviháky, kladkostroje, navijaky)

c. výťahy

2. dopravné zariadenia:
a. transportné zariadenia 

· dopravníky, 

· dopravné trate 

b. závesné trate

c. zar. lanovej dopravy

d. pneumatická a hydraulická doprava

3. zariadenia paletizácie a kontajnerizácie:

4. skladovacie zariadenia

5. dopravné prostriedky

a. dopravné vozíky (vysoko a nízko-zdvižné vozíky)

b. automobily

c. koľajové vozidlá

d. plavidlá

e. lietadlá

2. vlastnosti kusových a sypkých materiálov:
sypkých: nazývajú sa aj hromadné materiály...

a. zrnitosť: od 0,01mm – materiál jemne prachový až prachový

   do 10cm - balvanitý

b. sypný uhol: statický, dynamický

T- trecia sila, m.g.sin=T=N.f  => m.g.sin=m.g.f.cos> f=tg
c. hydroskopickosť (pohlcovanie vody) pohlcovanie atmosférickej vlhkosti 
d. lepivosť

e. výbušnosť a samovznietivosť – kombinácia vlhkosti a tlaku v kope nasypaného materiálu, nebezpečenstvo hlavne pri skladovaní „vo veľkom“
kusových: 

1. tvar:    a. geometrický (kocka, kváder...)

            
   b. tvarovo obvyklé materiály (palety, prepravky)

                                       c. nepravidelné tvary



2. objem



3. hmotnosť



4. typ materiálu



5. zvláštne vlastnosti

6. stabilita – aby sa ťažisko nachádzalo v stabilitnom obrazci (3 možnosti: stála voľná, vratká pozícia)
3. rozdelenie žeriavov, mostové a vežové žeriavy:
rozdelenie žeriavov: 

· mostové
· stĺpové otočné 

· portálové

· stavebné vežové

· automobilové

· železničné

· prístavné

mostové žeriavy:

skladá sa z 1. hlavný nosník, 2. priečniky, 3. žeriavova mačka, 4. pojazdové kolesá
jedno-nosníkový  mostový žeriav
            má iba jeden nosník (I profilu), používa sa do 5ton

 dvojnosníkový mostový žeriav:
používa sa pre vyššie hmotnosti, naj do 300-350ton , má 2 hlavné nosníky skriňového prierezu a na vrchu týchto nosníkov sú koľajnice po ktorých jazdí žeriavova mačka

použitie mostových žeriavov v prevádzkových halách, sú umiestnené pod stropom, obslúžia takmer celý priestor haly.

Vežové žeriavy:

Žeriav s pevnou vežou a otočnou nadstavbou
časti: hlavný výložník, protivýložník, protizáťaž, ťeriavova mačka, veža, centrálna záťaž
Žeriav s otočnou vežou

časti: kotevné lano, výlož, otočná veža, žeriavová mačka, záťaž

Stabilita vežového žeriavu:

· stabilizujúce momenty sú konštantné, 
· u výložníkových žeriavov je smerodajný bremenný moment a nie nosnosť

klopný moment Mkl=QB.L+QHV.LHV
stabilizujúci moment MST=QPZ.LPZ+...


[image: image1.wmf]å

å

³

KLi

STi

M

M


QB.L≤MST=konšt.

QB.L=konšt.

Keď chcem zdvíhať ťažšie bremeno musím mať kratšie vyloženie

Zväčšovanie výšky veže: 1. teleskopovanie-obmedzený zdvih len do výšky vyteleskopovania
2. šplhanie veže- pri veľmi vysokej výške musím žeriav kotviť o budovu (výhody – neobmedzená výška)
4. lanové výťahy, oceľové lano:
rozdelenie výťahov: 1.obobné

 
                      2.nákladné a) s povolenou dopravou osôb





        b) bez povolenej dopravy osôb

podľa pohonu: 

· s pohonom lanovým

· s pohonom hydraulickým

· s pohonom reťazovým

lanové výťahy:
k-kabína, z- záťaž, lanový kotúč,

mQ- max bremeno v kabíne, mk- prázdna kabína, mz- závažia

· bežná osoba 80kg

· výťah pre 3 osoby – 250kg

· výťah pre 6 osôb – 500kg

· minimálny priemer lana 10mm

· minimálny počet lán – 2

· koeficient bezpečnosti má byť 11 
[image: image2.wmf]max

max

Q

F

k

=


· medzi lanovým trecím kotúčom (lanovnica) a závesnými lanami vzniká šmykové trenie od tiaže kabíny a závažia, ktoré zabezpečuje pohon lana

najhoršie stavy pre rozbeh výťahov

· keď je plná kabína dole
· keď je prázdna kabína hore

firmy vyrábajúce výťahy: OTIS, KONE, SCHINDLER, THYSSEN-KRUPP

hlavné časti výťahu
1. kabína  
2. protizávažie
3. závesné laná
4. poháňacia stanica
5. bočné vedenie kabíny a protizávažia
6. bezpečnostné prvky
bezpečnostné prvky výťahu

· podlahový stykač

· dverová uzávierka – neotvoria sa dvere keď tam nie je výťah

· koncové nárazníky – v suteréne a na strope (koncové snímače)

· obmedzovač rýchlosti

· vahadlový záves kabíny

oceľové lano:


rozdelenie:

1. jednopramenné – otvorené, polouzavreté, uzavreté

· sú nepohyblivé, nemôžu sa navíjať na lanový bubon ani ohýbať cez kladky

2. viacpramenné – káblové, 6-pramenné, 8-pramenné

· v strede lana je „duša lana“ – je náplň (konope) s mazivom

lanový vzorec:

6.(1+6+12)
|
Konštrukcia jedného prameňa 

Počet prameňov
Kovnatosť lana: udáva koľko percent sú jednotlivé drôty – u bežných lán 50-60%

Točivosť lana: a) jednosmerne vinuté- má snahu sa mierne pootáčať



       b) protismerne vinuté- nie je náchylné na točivosť

použitie oceľových lán

-u žeriavov laná plnia 3 funkcie- zdvih kladnice, sklápanie výložníka, pojazd mačky 


-lanové dráhy: 1.osobné,
2. nákladné – a)jednolanové- nosnú aj ťažnú funkciu má jedno lano dokopy

          b)dvojlanové – nosné horné je nepohyblivé. Druhé je pohyblivé – ťažné (6 alebo 8 pramenné lano)
5. rozdelenie dopravníkov, pásové dopravníky, korčekové elevátory, reťazové podvesné dopravníky
dopravníky: 

· sú to zariadenia kontinulálne pracujúce, určené na dopravu prevažne sypkých materiálov
· majú tzv. ťažný element, ktorý materiál poháňa a nesie(pás, reťaz, lano)

rozdelenie dopravníkov: 

1. pásové

2. reťazové článkové

3. lanové

4. hydraulické a pneumatické

pásové dopravníky:
sú najbežnejším prostriedkom kontinuálnej dopravy vo väčšine prípadov pre sypké materiály a v špeciálnych prípadoch aj pre kusové materiály (na letisku)


konštrukčné časti: 
· hnací bubon + hnacia stanica

· na opačnom konci je tzv. vratný bubon – napínací
· dopravný pás – gumotextilný alebo oceľolanový
· valčekové stolice pre hornú a dolnú vetvu
hnací moment sa z hnacieho bubna prenáša na pás pomocou šmykového pásového trenia


[image: image3.wmf]a

f

e

F

F

=

2

1

 kde  je uhol opásania a f je koeficient šmykového trenia


[image: image4.wmf]2

1

F

F

F

ob

-

=




[image: image5.wmf]c

ob

v

F

p

h

.

=

  

[image: image6.wmf]v

S

Q

.

.

r

=

     kde 
[image: image7.wmf]r

je plocha materiálu na páse

Typy:

2-valčekové usporiadanie alebo 3-valčekové usporiadanie

Napínanie môže byť:



skrutkou alebo gravitačné

šírka pásu 400mm-2600mm

rýchlosť od 1ms-1 do 10ms-1
použitie- povrchová ťažba uhlia, štrku, na prepravu sypkých materiálov je najlacnejšia doprava práve pásová

korčekové elevátory:
druhy:

· pásové: korček prichytený skrutkou
· reťazové: namiesto pásu sú dve reťaze ku ktorým sú prichytené korčeky

časti pásového elevátora:
a) hore je hnací bubon

b) dole je vratný – napínací bubon

c) pás s korčekmi

d) obaľujúca šachta – všetko to v nej beží

časti reťazového elevátora: 
a) hore dvojica hnacích reťazových kolies

b) dole dvojica vratných alebo napínacích reťazových kolies

c) dve paralelné reťaze s korčekmi

d) plechová šachta

korčekový elevátor je najlepší spôsob vertikálnej dopravy sypkých materiálov

korčekový elevátory sú kotevné o budovu a môžu byť vysoké aj niekoľko desiatok metrov

reťazové podvesné dopravníky:

sú inštalované pod stropom haly, reťaz obieha okolo reťazových kolies
-na I profile behajú

Použitie:
Najčastejšie v montážnych prevádzkach, kde dopravujú materiál v pravidelných toktoch

Rozdelenie: 

· jednodráhové

· dvojdráhové

časti dopravníka:
· jazdná dráha

· ťažná reťaz

· reťazové kolesá v oblúkoch

· jazdce prichytené k reťazi (jazdia po I profile)

výhoda dvojdráhových – možnosť oddelenia ťažnej reťaze od vozíkov s materiálom

6. sklady a skladovacie systémy
- outsorurcing
- je potrebné rozlišovať skladovanie kusových a sypkých hmôt
Sklady kusových materiálov:

na skladovanie kusových hmôt potrebujem sklad s regálmi
materiály sú uložené na paletách, alebo v prepravkách         I. II. rádu manipul. Jednotky

typy regálov:

fixné regály: - rovinný nepohyblivý regál, je postavený na báze buniek 

· spádový regál (zásobníkový) je zošikmený uložený materiál sa prikotúľa vždy dopredu

· operný regál

· stromčekový regál

posuvné regály: - sú umiestnené vedľa seba bez uličky

· väčšinou pri chladiacich boxoch (úspora energie na chladenie)

· kompaktne premiestniteľné regály

regály typu pater-noster (obežné regály)

zariadenia na manipuláciu medzi regálmi:
vysokozdvižné vozíky – vyžadujú relatívne široké uličky medzi regálmi

- pre úzke uličky sa používa 

a) regálový zakladač (manipulácia s obsluhou aj bez obsluhy)

v každej uličke môžem mať jeden zakladač alebo len jeden pre všetky ale musím mať presunný vozík

b)stohovací(?) mostový žeriav 

- premosťuje celú šírku skladu, je dvoj-nosníkový + žeriavová mačka so stĺpom
Sklady materiálov sypkých:
1. voľne sypané na skládkach

2. sypanie do vysokých alebo nízkych zásobníkov

i. vysoký zásobník (silo)- výška je oveľa väčšia ako priečne rozmery (čeriace zariadenie aby sa aj pri stene vysypal materiál)

ii. nízky zásobník – výška oveľa menšia ako priečne rozmery

7. dopravníky bez ťažného prostriedku (valčekové, závitovkové, vibračné)
delia sa do troch skupín
1. závitovkové
2. valčekové

3. vbračné

1. závitovkové: majú 3 druhy závitoviek
a. plná – sypké nelepivé suché matriály (múka, cukor)

b. obvodová – tvorí ju len pásik v pravidelných intervaloch pripevnený k hriadeľu (len na lepivé materiály)

c. lopatková – lopatky po segmentoch do skrutky - používa sa nie len na dopravu ale aj na miešanie

-používa sa na vodorovnú dopravu, keď je stúpanie tak max. 15-20 stupňov, nie viac

-alebo sa môže pod uhlom 90 stupňov – závitovka je v dolnej časti dvojitá aby lepšie potlačila materiál

Závitovky sa vyrobia cez medzikružia alebo vyrezaný pás plechu podľa patentu (daná hrúbka, rýchlosť kolies ktoré prechádzajú po kraji plechu)
2. vibračné dopravníky: pozdĺžnym plechovým žľabom kmitá tak aby sa materiál posunul dopredu oveľa viac ako sa vráti dozadu pri pohybe žľabu dozadu.

a) nútený pohon

b) na pružine + mech. Budič kmitov (poháňaný mechanickým budičom kmitov)

c) poháňaný elektromagnetickým budičom

použitie VD na drobné kusové a sypké materiály, využíva sa tu rezonancia, budiaca frekvencia je skoro rovnaká – približuje sa k vlastnej frekvencii – tým sa oveľa viac zväčší amplitúda.

3. valčekové trate:
delia sa na: vodorovné
       klesajúce (pohon je gravitačný, bremeno na valčekoch na šikmej ploche)

-sú určené len pre kusové bremená


a)guličkové stoly: guličkou možno točiť do všetkých smerov 



použitie valčekových tratí – medzioperačná manipulácia kusových bremien



v oblúku linky musí mať kužeľové valčeky, ktoré musia byť vyosené

dopravníky bez ťažného elementu nemajú pás, reťaz, alebo lano ako ťažný resp. nosný prostriedok, ale dopravujú materiál na iných fyzikálno-mechanických princípoch

8. Kladkostroje (jednoduchý, dvojitý):
Kladkostroje 

a)pevná kladka F=Q (otáča sa len na jednom mieste)

b)voľná kladka F=Q/2

c)kladkostroj – jednoduchý

H-zdvih bremena (do akej výšky chcem zdvihnúť), L-dĺžka odvinutého lana, vc-rýchloť odvíjania, vz-rýchlosť zdvihu bremena, LB-lanový bubon


ik-kladkostrojový prevod 
[image: image8.wmf]1

>

=

L

k

F

Q

i


  ik=2 –najjednoduchší prípad

kladkostroj je lanový zdvíhací mechanizmus tvorený kombináciou pevných a voľných kladiek

ik=3


u jednoduchých kladkostrojov sa na lanový bubon navíja jedna vetva lana


d)dvojité kladkostroje nad 10ton



[image: image9.wmf]2

4

.

2

=

=

=

Q

Q

F

Q

i

L

k

 kde FL je sila v lane a Q je tiaž bremena
 
je o tom este kopa vzorcov ale sa mi nechce prepisovat vsetky takze vid prenasky ;o)

9. paletizácia, kontajnerizácia, kombinovaná doprava

paleta je prepravná plošina so štandardizovanými rozmermi, ktorá spolu s naloženým tovarom vytvára manipulačnú jednotku 2.-ho rádu, sú dva typy paliet:
a) IOS 1900x1200x100mm
b) EURO 1000x1000x100mm

na manipuláciu sa používajú nízko a vysoko zdvižné vidlicové vozíky

rozdelenie paliet:

1. jednoduché palety 

a. drevené

b. plechové

c. plastové

2. ohradové a skriňové

3. stĺpikové palety

4. špeciálne palety (napr. na sudy)

zariadenia na manipuláciu s paletami:

nízkozdvižné vidlicové vozíky – pojazd elektrický aj ručný


vysokozdvižné vidlicové vozíky – elektrické alebo motorové

zdvih vidlíc – hydraulický, pojazd – 4 kolesový alebo 3 kolesový

kontajner je plechová prepravná skriňa normalizovaných rozmerov vybavená rohovými(?) prvkami pre manipuláciu. Priečne rozmery sú fixné a dĺžkové sú rôzne.

Typy kontajnerov:
Univerzálne, veľkoobjemové, plošinové, izometrické, chladiace, nádržové, cisternové

Na manipuláciu sa používa žeriav so špeciálne upraveným hákom s názvom SPREADER, vie sa prispôsobiť dĺžke kontajnera

Prostriedky na manipuláciu s kontajnermi:

a) portálový kontajnerový žeriav ma koľajniciach

b) Reach-stacker

c) Mobilný portálový vozík

d) Pneumatikový dvojportálový žeriav

e) Bočný prekladač kontajnerov pre ťahače

f) Vysokozdvižné vozíky vybavené SPREADEROM namiesto vidlíc

Kontajnerový terminál: veľkokapacitné prekladisko kontajnerov na rozhraní voda cesta železnica

Kombinovaná doprava:
Cestná + železničná doprava
1. preprava celých kamiónov – doprevádzaná doprava (celá súprava ide na vagón)

2. preprava návesov – nedoprevádzaná doprava (preprava návesov alebo výmenných nadstavieb)

3. preprava vymeniteľných nadstavieb - nedoprevádzaná doprava

dopravné systémy verejnej dopravy

technická základňa dopravy – dopravná infraštruktúra

a) dopravné prostriedky – mobilné (aktívna časť)

b) dopravné cesty – prirodzené alebo vytvorené (pasívna časť)

c) dopravné zariadenia – stanica, letiská, zab. zar. (pasívna časť)

špecifiká dopravy:

i. doprava je služba – nedá sa urobiť do zásoby

ii. pracovníci sú inde nepoužiteľný a vzdelanie je drahé

podiel dopravy na HDP 7-9%
podiel dopravy na HDP 6-8% z toho 60% železničná, 30% autobusová, 7% MVD, 2% lodná a 1% letecká.


Podiel dopravy na spotrebe energie 3-4% 

Cestná doprava – tech základňa cestnej dopravy 

a) mobilná časť – dopravné prostriedky

b) pasívna časť – pozemné komunikácie

rozdelenie cestných a dopravných prostriedkov: z.z. č. 116/97

1. motorové vozidlá: 

· osobné automobily

· autobusy

· nákladné automobily

2. prípojné vozidlá: prívesy – nákladné alebo karavany

    návesy

rozdelenie komunikácií:

1. diaľnice

2. cesty I.,II.,III. Triedy

pozitíva a negatíva automobilovej dopravy:

      +najvyššia flexibilita a dostupnosť

· rozmerové a hmotnostné obmedzenia

· nižšia dopravná bezpečnosť
_1195384293.unknown

_1195384432.unknown

_1195391416.unknown

_1195391689.unknown

_1195384479.unknown

_1195384348.unknown

_1195380034.unknown

_1195384143.unknown

_1195378992.unknown

