12.Prepojovací   podsystém    PC

12.1 
● Komunikáciu medzi jednotlivými komponentami zapojenými na základnej doske zabezpečujú zbernice → tvoria dôležitú časť komunikácie (zväzok vodičov, ktorými sa prenášajú údaje)

● Zbernica je medzi procesorom, OP, grafickou kartou a V/V zariadeniami.

● V PC je niekoľko zbernice je ovplyvnená zariadeniami, ktoré sú na ňu pripojené. Vzájomné prepojenie medzi zbernicami je zabezpečené odpovedajúcou riadiacou čipovou sadou.
12.2 Zbernice – rozdelenie zberníc

FSB – procesorová zbernica – systémová zb.
· je to najrýchlejšia zbernica, pomocou ktorej komunikuje μP a čipová sada základnej dosky.

Pamäťová zbernica – rýchla zbernica, ktorá sa používa na komunikáciu medzi μP ↔ OP

AGP – grafická zbernica – kt. je využívaná len grafickými kartami (špeciálna verzia PCI zbernice určená len pre prenos informácií z/do graf. karty)

PCI zbernica (Peripheral COmponent Interconect) → univerzálna zbernica, kt. sa využíva na “pripájanie“ ~ komunikáciu s rozširujúcimi kartami (sieťová karta, zvuková karta...,)

ISA zbernica (Industry Standart Architecture)

· najpomalšia zbernica (prvý krát v návrhu PC AT)

· postupne nahrádzaná PCI zbernicou.

PCI Express – špeciálna verzia PCI zbernice

· využíva sa na sériový prenos údajov

Kvalitatívnu stránku zberníc určuje rýchlosť a veľkosť prenášasných údajov (8,16,32,64 bitov)

Z toho pohľadu môžeme delenie zberníc doplniť:

● ISA – 8,16 bitová zbernica, rýchlosť 8,33 MHz,

● PCI – 32 bitová zb. – 33 MHz, 64 bitová – 66 MHz
● AGP – 32 bitová zb. – 66 MHz,

● Procesorová a pamäťová zbernica – ich veľkosť a rýchlosť je daná vnútornou konštrukciou procesora.

Zariadenia pripojené ku zberniciam využívajú na komunikáciu systémové zdroje (prerušenia, kanály priameho prístupu do OP, adresy V/V portov).

Prerušenia – používajú hardvérové komponenty na oznamovanie požiadavky prenosu informácie po zbernici.

DMA – špeciálny kanál, kt. komunikujú zariadenia a posielajú/prijímajú informácie do/z operačnej pamäte.

Adresy V/V portov – sú špeciálne miesta v OP PC pomocou ktorých komunikuje príslušný softvér s hardvérom.
Pre uľahčenie pripájania a správnej komunikácií periférií po zberniciach bol vyvinutý systém Plug and Play → systém, kt. na základe informácií uložených v príslušnom hw zariadení mu pridelí požadované systémové zdroje (podpora PnP nie len na úrovni HW ale aj BIOSu a OS).






































































PAGE  
1
Prednáška 12

