Prednášky z predmetu BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY       4. ročník                     strana č. 2
Prednáška č.1       zo dňa 20.2.2004           Žilinská Univerzita, elektrotechnická fakulta, KRIS


ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV

Objekt – myslí sa tým široký okruh zariadení, ľudí, predmetov, ... – všetko čo treba chrániť

poznáme objekty: 
a.) statické – budovy, sklady, cesty




b.) mobilné – umelecké predmety, výrobné nástroje, ... – čokoľvek čo 

                                                          sa dá premiestňovať




c.) osoby – dôležitý predstavitelia, mediálne známe osobnosti, ...

Definícia objektu ochrany polície Slovenskej republiky:

Objekt ochrany je predmet, osoba alebo informácia, ktorá je v pozornosti subjektu s protispoločenskými cieľmi a na ochranu ktorej má spoločnosť záujem.

Ochranou objektu rozumieme súhrn bezpečnostných technických a režimových opatrení, ktoré smerujú k prekazeniu nepriateľskej nepovolenej činnosti proti objektu a osobám, ktoré sa nachádzajú v objekte. 

Cieľom ochrany objektu je zabrániť útoku na osoby a majetok alebo aspoň tento útok odstrániť, prípadne potlačiť jeho následky.

Druhy ochrany objektu:

1.) FYZICKÁ OCHRANA
· bezprostredné stráženie objektu, informácie, majetku fyzickou osobou

· uskutočňuje sa živou silou

· vykonávajú ju strážnici, hliadkové služby, SBS,...

· pracovníci bezpečnostnej ochrany objektu môžu pri vstupe kontrolovať batožinu, doklady, povolenie na vstup do objektu

2.) KLASICKÁ OCHRANA
· ide o mechanické zábranné systémy

· tieto systémy predstavujú systém zábran znemožňujúci prístup (zámky, mreže,...)

· neexistuje neprekonateľná mechanická zábrana – vždy ide o intenzitu sily pri jej prekonávaní 

· medzi mechanické zábrany patria mreže, okná, dvere, ploty, zámky, kovové skrine, pokladne, trezory, trezorová miestnosť, ...

3.) TECHNICKÁ OCHRANA
· je tvorená súborom technických prostriedkov, ktoré signalizujú nebezpečnú situáciu z hľadiska napadnutia, požiaru, ...

· patria sem i monitorovacie prostriedky

· nemá účel sama o sebe 
- zvyšuje efektívnosť fyzickej ochrany

- predáva informácie o napadnutí klasickej ochrany

4.) REŽIMOVÁ OCHRANA
· je tvorená súhrnom administratívnych a organizačných opatrení na ochranu objektov

a.) vstupný a výstupný režim – kontrola pohybu osôb

b.) materiálový a expedičný režim – spôsob evidencie, skladovania, expedície výrobkov

c.) prevádzkový režim – organizačné opatrenia (napr. vo Wolsvagene majú zamestnanci každého pracoviska inú farbu pracovného oblačenia)

d.) kľúčový režim – označovanie, prideľovanie kľúčov, pravidelná výmena zámkov, prípadne pečatenie dverí

Z hľadiska priestorového pôsobenia sa ochrana delí na:

1.) PERIMETRICKÚ (OBVODOVÚ) OCHRANU – zabezpečuje bezpečnosť v perimetri     (v chránenom území okolo chráneného objektu)

2.) PLÁŠŤOVÁ OCHRANA – zabezpečuje ochranu plášťa objektu – väčšinou ide o obvodové múry domu

3.) PRIESTOROVÁ OCHRANA – je tvorená technickou ochranou, ide o sústavu detektorov vyhodnocujúcou pohyb

4.) PREDMETOVÁ OCHRANA – je tvorená bezprostrednou ochranou – spínacie kontakty, trezory, skrine, mreže, siréna v kabelke, rôzne tiesňové hlásiče

Pohľady na zabezpečovacie systémy:

a.) Operačné hľadisko:

· subjektívny pohľad

· rieši aké úlohy má zabezpečovací systém plniť

· dohliada na efektivitu zabezpečovacieho systému

· posilňuje preventívne funkcie – ak vidno zabezpečenie odradí to náhodných zlodejov

· poskytnutie dôkazov o narušení objektu

b.) Technické hľadisko:

· voľba vhodnej funkcie

· získava informácie o narušení, spracováva ich a vyhodnotí

FAKTORY OCHRANY OBJEKTU

a.) Objekt
· funkcia objektu (na čo objekt slúži) – zabezpečiť výrobnú halu bude náročnejšie ako napr. základnú školu

· umiestnenie objektu – iné v centre mesta a iné na odľahlom území

· pôdorysné a výškové členenie objektu – počet vchodov, výška budovy

· vnútorné usporiadanie

· prevádzka v objekte hlavne z časového režimu – iné v banke, iné v nepretržitej prevádzke

· hodnoty v objekte

b.) Používatelia objektu 

· používatelia výrazne ovplyvňujú zabezpečenie objektu svojím chovaním

c.) Útočník

· pri návrhu objektu sa využíva metóda „mysli ako zlodej“

· musíme odhadnúť chovanie útočníka

· kritériá rozhodovania: 

a.) očakávaná korisť

b.) viditeľná možnosť vniknutia do objektu – až 80% páchateľov vniká do objektu cez stavebné otvory na prízemí

c.) riziko odhalenia – znaky dlhodobej neprítomnosti (plná poštová schránka, stiahnuté rolety, prázdna garáž,...)

Čo môže útočníka odradiť: pevné mreže, masívne dvere, širokouhlé kukátka, viditeľne namontované zabezpečovacie systémy, ...  – odradzuje to hlavne náhodných útočníkov, alebo takých čo by chceli obrábať vašu manželku, nie nasadených profesionálov.

