1.VODA

voda je základnou súčasťou živej a neživej prírody

môžeme ju rozdeliť podľa pôvodu a použitia

Podľa pôvodu ju delíme na:

a)atmosferická voda – v ovzduší sa vyskytuje v troch skupenstvách (vodná para, dážď, rosa, sneh, srieň, ľad, krúpy)

je to najčistejší druh prírodnej vody, ktorý sa prechodom cez atmosféru znečisťuje

rozpúšťajú sa v nej plyny (O2, N2, CO2, vzácne plyny a tiež plynné kontaminanty (SO2, NOx, SO3, NH3) a tuhé čiastôčky dymu a prachu

je to veľmi mäkká voda, ktorej pH je 5 až 6

b) povrchová voda – vzniká zo zrážkovej vody po dopade na zemský povrch a vody podzemnej, ktorá vyviera na povrch

- povrchové vody delíme na morské a kontinentálne

- kontinentálne vody obsahujú malé množstvo anorganických látok (10-100 mg/l)

- ich hodnota pH je premenlivá

- morská voda má pomerne stále chemické zloženie, pH je 6,3-8,0. Je slaná , obsahuje v priemere 35 g solí na 1 kg vody

c) podzemná voda – je tvorená vodami, ktoré z povrchu prenikli  pod povrch Zeme a nahromadili sa na nepriepustnom podloží

- zloženie podzemných vôd závisí od času zdržaniapresakujúcej vody vo vrstvách pôdy, od zloženia pôdnych a geologických vrstiev, ktorými voda preteká

-na zložení podzemnej vody sa podieľajú:

fyzikálne procesy (vyluhovanie, rozpúšťanie...)

chemické a biochemické procesy (oxidačno-redukčné)

aeróbne a anaeróbne deje (redukcia dusičnanov na dusitany a amoniak)

Podľa použitia vodu delíme na:

a) pitnú

b) úžitkovú

c) odpadovú

1.1Chemické reakcie vo vodách

- vo vode prebieha množstvo rôznych chemických reakcií a chemických i fyzikálno-chemických interakcií medzi jednotlivými zložkami, čo komplikuje ich exaktný popis

- vo vodách sa ustaľujú rôzne dynamické rovnováhy vyplývajúce z reakcií protolytických, komplexotvorných, oxidačno-redukčných, polymerizačných, fotochemických, hydrolytických a i.

- chemická charakteristika a vlastnosti vôd nezávisia len od celkových koncentrácií látok, ktoré sa v nich nachádzajú, ale aj od foriem ich výskytu

- konečné zloženie prírodných vôd je výsledkom veľkého počtu chemických, fyzikálnochemických a biologických procesov prebiehajúcich v homogénnych a heterogénnych systémoch

- ide o rozpúšťanie, zrážanie, absorpciu, výmenu iónov, membránové procesy, acidobázické reakcie, komplexo-tvorné reakcie, reakcie oxidačno-redukčné

- z biochemických procesov ide o nitrifikáciu, denitri-fikáciu, desulfuráciu, asimiláciu, fotosyntézu a i.

- opis tohto systému je veľmi zložitý a preto sa riešenie chemických rovnováh sústreďuje najmä na chemické rovnováhy vznikajúce na rozhraní vody s atmosférou, minerálmi a medzi zložkami kvapalnej fázy.

- ako príklad môžeme uviesť rovnováhu CO2 na rozhraní atmosféry a vodnej fázy:CO2 (aq.) ↔ CO2 (atm.) ktorú vyjadrujú nasledujúce vzťahy:

[H+].[HCO3-]

K1 =					K1 = 4,45·10-7

[H2CO3]

[H+].[CO32-]

K2 =				          K2 = 4,84·10-11

[HCO3-]

- dominantné formy oxidu uhličitého vo vode závisia od pH. Pri pH 8 je hlavnou reakciou priama hydratácia oxidu:

CO2 + H2O ↔ H2CO3

a následná reakcia s hydroxylovými aniónmi:

H2CO3 + OH- ↔ HCO3- + H2O

- pri pH väčšom ako 10 prevláda priama reakcia CO2 a OH-

CO2 + OH- ↔ HCO3-

HCO3- + OH- ↔ CO32- + H2O

- prevažne sa vyskytujúcou formou v závislosti od pH je hydrogenuhličitanový anión.

- hydratovaný oxid uhličitý sa vyskytuje pri pH menšom ako 7.

1.2 Znečisťovanie vody

- znečisťovanie vodných zdrojov je celosvetový problém

- týka sa celej hydrosféry, potokov, riek vodných nádrží, morí a oceánov

- je zapríčinené látkami produkovanými ľudskou činnosťou, priemyslom, poľnohospodárstvom, dopravou, komunálnou sférou

K znečisteniu vody môže dôjsť:

- Priamo – priamym stykom vody s odpadovými látkami

- Nepriamo –prísunom látok, ktoré samé o sebe nemusia byť znečisťujúcimi, ale rôznymi dejmi sa takými stávajú

Vstup toxických látok do vôd je spôsobený najmä:

- nekontrolovateľnou priemyselnou činnosťou.

- chemizáciou poľnohospodárstva

- odpadom z poľnohospodárskej výroby

- komunálnym odpadom

- odpadovými vodami a vodami z čističiek,

- vodami starých environmentálnych záťaží

- nekontrolovanými skládkami

- prirodzeným spôsobom, napríklad eróziou na brehoch, vetrom, atmosférickými zrážkami

Znečisťujúce látky môžeme rozdeliť do 7 skupín:

1.nerozpustné látky špecificky ťažšie ako voda (vo vodnom prostredí sedimentujú a tým porušujú prirodzenú rovnováhu vodných spoločenstiev)

2.látky špecificky ľahšie ako voda (vytvárajú na hladine vôd súvislé vrstvy a tým negatívne ovplyvňujú kyslíkový režim

3.anorganické rozpustné látky (zvyšujú mineralizáciu vôd)

4.organické rozpustné i nerozpustné látky (ovplyvňujú kyslíkovú bilanciu vôd)

5.ďalšie chemické látky (ťažké kovy, fenoly, kyanidy ....)

6.rádioaktívne látky

7.patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy

1.3 Anorganické kontaminanty

- medzi anorganické kontaminanty vo vodách môžeme zaradiť zlúčeniny síry, dusíka, fosforu, halogenidy, ale predovšetkým ťažké kovy.

-tieto látky sa môžu nachádzať aj v prírodných vodách (predovšetkým v podzemných – minerálnych vodách), no o kontaminantoch hovoríme až v tom prípade, ak je ich koncentrácia vysoká a nepriaznivo ovplyvňuje vodné organizmy, ako aj ostatné zložky životného prostredia.

Halogenidy a halogény

Fluór:  vo vodách sa nachádza ako anión F-

- má zvláštny hygienicky a stomatologický význam.

- zdravotné poruchy sa môžu prejaviť tak z nedostatku ako aj z nadbytku fluóru v pitnej vode

Chlór: vo vodách sa vyskytuje predovšetkým ako Cl-, ale môže vytvárať aj rôzne komplexy, chlórnany a chlóramíny.

- jeho najrozšírenejšou formou vo vodách sú chloridy

- na hygienické zabezpečenie pitnej vody sú nevyhnutné zvyškové koncentrácie chlóru vo vode.

- aktívny chlór je značne toxický pre ryby a iné vodné organizmy.

Bróm a jód sa vo vodách vyskytujú ako  Br- a I- (bromidy a jodidy)

- v obyčajných podzemných a povrchových vodách sú prítomné obvykle len v stopových množstvách.

- vyššie koncentrácie týchto prvkov sú v morskej a minerálnej vode.

Zlúčeniny síry

- v prírodných a odpadových vodách sa môžu vyskytovať anorganické zlúčeniny síry v oxidačnom stupni –II, 0, IV, VI. Ide o sírany, siričitany, tiosírany, tiokyanatany, sulfán, polysulfidy a elementárnu síru.

Sírany sa vyskytujú ako vo forme aniónu SO42-

- vo vodách sú pomerne stabilné a v koncentráciách, v ktorých sa vyskytujú v povrchových a obyčajných podzemných vodách, nemajú hygienicky význam

Sulfán:  a od neho odvodené hydrogénsulfidy (HS-) a sulfidy (S2-) sú vo vodách pomerne nestabilné, pretože sa môžu oxidovať chemicky a biochemicky až na sírany.

- sulfán významne ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a pre ryby je veľmi jedovatý.

Zlúčeniny fosforu

- anorganicky viazaný fosfor sa môže vo vodách vyskytovať v jednoduchých alebo komplexných iónových alebo neiónových formách a tiež ako polyfosforečnany.

- zlúčeniny fosforu hrajú dôležitú úlohu v prírodnom kolobehu látok a sú nevyhnutné pre nižšie aj vyššie organizmy.

- v dôsledku antropogénneho znečistenia (fosforečné hnojivá v poľnohospodárstve, využívanie detergentov v čistiacich prostriedkoch) sa koncentrácia fosforu vo vodách zvyšuje a je krajne nežiaduca, pretože podporuje nadmerný rozvoj rias a siníc, ktoré sú jednou z príčin eutrofizácie.

Zlúčeniny dusíka

- uplatňujú sa pri všetkých biologických procesoch prebiehajúcich v prírodných aj odpadových vodách.

- formy dusíka podliehajú vo vodách biochemickým premenám.

- organické dusíkaté látky sa rozkladajú biochemickou činnosťou až na amoniakálny dusík (NH3)

- NH3 je z toho dôvodu prítomný vo vysokých koncen-tráciách v odpadoch z poľnohospodárskej výroby.

- amoniakálny dusík je z hygienického hľadiska veľmi významný, pretože je jedným z primárnych produktov rozkladu organických dusíkatých látok a dôležitým chemickým indikátorom znečistenia podzemných vôd živočíšnymi odpadmi.

- amoniakálny dusík je značne toxický pre ryby.

- biochemickou oxidáciou amoniakálneho dusíka alebo biochemickou redukciou dusičnanov vznikajú dusitany (NO2-).

- patria medzi významné indikátory znečistenia podzem-ných vôd, ak vznikli premenami z dusíka organicky viazaného v živočíšnych odpadoch.

Dusičnany sú v nízkych koncentráciách obsiahnuté takmer vo všetkých vodách.

- vyššie koncentrácie sa nachádzajú v podzemných vodách v okolí veľkých miest a intenzívne využívaných poľnohospodárskych oblastí.

- dusičnany sami osebe sú pre človeka málo škodlivé. Môžu však škodiť nepriamo tým, že v gastrointestinálnom trakte človeka sa môžu redukovať mikrobiálnou činnosťou na toxické dusitany, ktoré pri vysokých koncentráciách najmä vo výžive dojčiat môžu spôsobovať methemoglobinémiu.

Kyanidy vo vodách nie sú prirodzeného pôvodu a sú veľmi toxické.

Ťažké kovy a arzén

Meď:  v prírodných vodách sa vyskytuje ako katión Cu2+ v rozpustných formách uhličitanov a hydroxokomplexov.

- meď je vo významnej miere viazaná aj vo forme chelátových komplexov predovšetkým s polyfosfo-rečnanmi.

- v obyčajných podzemných a povrchových vodách sa meď vyskytuje v nepatrných množstvách (desiatky   mg.l-1).

- kyslé vody z okolia rudných nálezísk obsahujú vysoké koncentrácie Cu.

- zlúčeniny medi sú značne toxické voči rybám.

Zinok sa v prírodných vodách tiež vyskytuje predovšetkým ako katión Zn2+ a podobne jako meď značne škodí rybám a iným vodným organizmom.

Kadmium vo vodách sprevádza zinok, ale v podstatne nižších koncentráciách,

- je prítomný vo forme katiónu Cd2+

- prírodné pozadie zodpovedá jednotkám mg.l-1.

- kadmium patrí medzi veľmi nebezpečné jedy, preto je jeho obsah v pitnej vode prísne limitovaný.

Ortuť je mimoriadne nebezpečná predovšetkým v organických formách mono- a dialkylortuti.

- má jeden z najväčších akumulačných koeficientov a

mimoriadne silne sa akumuluje vo vodnej flóre a faune (ryby).

- v dôsledku vysokej toxicity je koncentrácia ortuti pre pitnú vode extrémne nízka.

Olovo - v prírodných vodách sa v nízkych koncentráciách vyskytuje  predovšetkým ako Pb2+

- tvorí najmä hydroxykarbonátové a chlórokarbonátové 	komplexy.

- do vody sa čoraz častejšie dostáva predovšetkým z antropogénnych zdrojov.

- olovo je tradičným jedom a vo vodách je veľmi nebezpečné.

Arzén sa vo vodách vyskytuje ako As5+ a býva často viazaný s organickými ligandami.

- v prírodných vodách sa vyskytuje vo veľmi nízkych koncentráciách podobne ako kadmium.

- môže sa vyskytovať v odpadových vodách, nakoľko v nízkych koncentráciách je súčasťou detergentov.

- má značnú schopnosť akumulovať sa podobne ako ortuť v biologickom tkanive.

- zlúčeniny arzénu sú značne jedovaté, preto ich limitné hodnoty v pitnej vode sú veľmi nízke.

Chróm môže byť prítomný v prírodných vodách v oxidačnom stupni III alebo VI.

- toxicky pôsobia predovšetkým zlúčeniny Cr6+.

- antropogénnym zdrojom chrómu sú predovšetkým odpadové vody z povrchovej úpravy kovov, z garbiarskeho a textilného priemyslu.

- okrem toxicity ovplyvňujú zlúčeniny Cr6+ aj senzorické vlastnosti vody.

Rádioaktívne látky

- rádionuklidy môžu byť vo vodách prítomné v rozpustnej aj nerozpustnej forme, ako jednoduché aj komplexné ióny.

- jednou z hlavných zložiek prírodnej rádioaktivity

minerálnych vôd je radón, ďalšími zložkami môžu byť urán a rádium.

- najnebezpečnejšie sú rádionuklidy s dlhým polčasom rozpadu, vysielajúce žiarenie s veľkou hustotou ionizácie a dlhodobo sa zdržujúce v organizmoch.

- obzvlášť toxické sú rádionuklidy 226Ra, 90Sr, 210Pb,

210Po.

- niektoré rádionuklidy sa akumulujú selektívne v určitých organizmoch alebo orgánoch. Veľmi závažná je kontaminácia rýb.

1.4 Organické kontaminanty

- kontaminácia hydrosféry organickými kontaminantmi sa v posledných desaťročiach významne zvyšuje.

- vzrastá nielen ich koncentrácia, ale aj ich množstvo a škodlivosť.

- pôvod týchto látok je veľmi rôznorodý.

- prirodzené organické znečistenie prírodných vôd spôsobujú výluhy z pôdy a sedimentov, produkty životnej činnosti rastlinných a živočíšnych organizmov

žijúcich vo vode.

- príčinou umelého organického znečisťovania je ľudský faktor a jeho civilizačná činnosť spojená s produkciou enormných množstiev chemického organického odpadu

- organické látky majú predovšetkým vplyv na kvalitu a vlastnosti prírodných vôd.

mnohé organické zlúčeniny antropogénneho pôvodu, ktoré sa dostávajú do hydrosféry sú toxické a môžu vykazovať karcinogénne, mutagénne a teratogénne účinky.

- iné, aj keď sú netoxické, môžu negatívne ovplyvňovať kyslíkovú bilanciu toku alebo senzorické vlastnosti vody.

- vzhľadom na veľmi široké spektrum organických zlúčenín je dôležité identifikovať predovšetkým tie organické látky, ktoré sú z hľadiska chemického a biologického relatívne rezistentné.

- najdôležitejšie organické polutanty, ktoré znečisťujú povrchové i podzemné vody, môžu byť prirodzeného pôvodu (zložky rastlinného pôvodu), resp.  dôležité organické komponenty pôdy, ktoré môžu vo vode spôsobovať značné problémy alebo polutanty antropogénneho pôvodu.

Fenoly a fenolové zlúčeniny

- veľkú skupinu organických látok vyskytujúcich sa vo vodách tvoria fenoly a im príbuzné zlúčeniny.

- nachádzajú sa v rastlinách i drevinách, a preto ich označujeme ako rastlinné fenolové zlúčeniny.

- jednoduché rastlinné fenoly sú monomérne mono-hydroxyfenolové až polyhydroxyfenolové zlúčeniny.

- do vôd sa dostávajú predovšetkým humifikačným procesom pri vylúhovaní humusu vodou

Rastlinné triesloviny (taníny) sú chemicky rozmanité fenolové zlúčeniny, ktoré sa rozpúšťajú vo vode a majú nízky polymerizačný stupeň.

- ich špecifickou vlastnosťou je vytvrdzovať surovú živočíšnu kožu, čo sa využíva v garbiarstve.

- do vôd sa dostávajú prirodzenou cestou, ale tiež z odpadových vôd garbiarskeho priemyslu.

- triesloviny sa prirodzene vyskytujú vo víne. Pochádzajú zo šupiek, stoniek a zrniečok hrozien - viac sa vyskytujú práve v červenom víne.

- do vína sa dostávajú počas kvasenia i z drevených sudov a rozpoznáme ich podľa natrpklej chuti vína.

- obsahujú antioxidanty a pôsobia na organizmus blahodárne. Majú antibakteriálnych účinok, posiľňujú imunitný systém, znižujú krvný tlak a riziko vzniku nádorov.

Ligníny sú to zložité fenolové heteropolyméry bunkovej steny, kovalentne spojené s polysacharidmi a proteínmi, ktoré sa vyznačujú nerozpustnosťou vo vode.

- -predstavuje druhú najčastejšiu organickú zlúčeninu na zemskom povrchu po celulóze

- sú to vysoko polymérne látky s veľkým obsahom metoxylových skupín.

- dôležitou oblasťou chemického spracovania lignínu je príprava celulózy.ň

- odpadové vody z výroby celulózy sú veľmi škodlivé,

- pretože lignínosulfónany tvoria biologicky ťažko rozložiteľnú a významnú súčasť znečistenia odpadových

- vôd z výroby sulfitovej celulózy. Z celkového znečistenia odpadových vôd z chemického priemyslu pripadá z hľadiska BSK5 (biologická spotreba kyslíka za 5 dní) na výrobu celulózy asi 70 %.

- znečistené odpadové vody z výroby sulfitovej celulózy sú príčinou hnedého zafarbenia povrchových vôd, ich penivosti a pachu

- k znečisteniu prírodných vôd fenolmi umelého pôvodu prispievajú najmä odpadové vody z tepelného spracovania uhlia, z rafinérií ropy, zo sulfitového spracovania dreva, farbiarskeho priemyslu i z výroby pesticídov.

- úprava vôd obsahujúcich fenoly chloráciou na pitnú vodu spôsobuje mnohé ťažkosti v dôsledku chloračných

- a oxidačných reakcií, pričom vznikajú chlórofenoly.

- mnohé pesticídy sa do 90-tych rokov 20. storočia vyrábali na báze chlórofenolov, pretože tieto látky disponujú baktericídnymi a fungicídnymi účinkami.

- ďalšou pomerne toxickou skupinou fenolových zlúčenín vyskytujúcich sa v odpadových vodách sú nitrofenoly.

- vo farbiarenskom priemysle sa používa 2,4-dinitrofenol, ktorý má inhibičný účinok na životne dôležité funkcie bunky.

- fenoly sú teda nežiaducimi látkami v prírodných vodách a ich koncentrácia sa musí nepretržite monitorovať.

Humusové látky

- napriek tomu, že v pedosfére predstavujú humusové látky základne komponenty humifikovanej organickej hmoty a disponujú viacerými nenahraditeľnými vlastnosťami, vo

vodách môžu tieto zlúčeniny spôsobovať nemalé problémy.

- prírodných vodách sa môžu nachádzať humusové látky, ktoré sa do nich môžu dostávať vylúhovaním z pôd, resp. z rašelín.

- humusové látky spôsobujú zhoršenie senzorických vlastností vôd.

- zafarbujú vodu do žlta až hneda a dodávajú jej nepríjemnú chuť.

- vzhľadom na uvedené vlastnosti sú humusové látky vo vodách nežiaduce, aj keď z hygienického hľadiska sú málo škodlivé.

Pesticídy na báze chlórovaných fenolov, polychlórované bifenyly (PCB), dibenzofurány a dibenzodioxíny (PCDF, PCDD).

- súčasná intenzívna poľnohospodárska výroba sa nezaobíde bez aplikácie značných dávok pesticídov

- chemická štruktúra pesticídov je veľmi rôznorodá.

- v nedávnej minulosti sa pesticídy vyrábali predovšetkým na báze chlórofenolov, ktoré sú pomerne perzistentné (majú vysoký polčas rozkladu).

- ešte aj dnes sa môžeme stretnúť s rezíduami DDT, ktorý bol od 30-tych do 70-tych rokov 20. storočia jedným z najpoužívanejších pesticídov.

- v súčasnosti sa používajú pesticídy predovšetkým na báze fosforečnanových zlúčenín, ktoré sa v životnom prostredí rýchlejšie rozpadávajú a sú menej toxické jako zlúčeniny na báze chlorofenolov.

- po aplikácií pesticídy v životnom prostredí podliehajú fyzikálno-chemickým vplyvom a prechádzajú rôznymi metabolickými premenami.

- v hydrosfére prebiehajú niektoré typy fotochemických a biochemických reakcií, čím sa počet rezíduí (rozkladné produkty pesticídov vo forme rôznorodých chemických zlúčenín) vo vodách znásobuje.

- k hlavným zdrojom znečistenia ekologických systémov patrí konvenčné používanie pesticídov v poľnohospo-dárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.

- Ide hlavne o letecké veľkoplošné postrekovanie polí a lesov, ktoré sa aj v súčasnosti, napriek vedomostiam o mimoriadne nepriaznivých účinkoch takejto aplikácie, pomerne často realizuje.

- ďalším dôležitým zdrojom priameho znečistenia vodných tokov sú odpady z priemyselnej výroby pesticídov.

- nepriamymi zdrojmi je erozívna činnosť vetra, splachovanie a splavovanie vody.

pesticídy atmosférického pôvodu sú najdôležitejším zdrojom znečistenia oceánov

- v dôsledku relatívne nízkej rozpustnosti predovšetkým pesticídov na báze chlórovaných fenolov vo vode sa ich najväčšie množstvo koncentruje v sedimentoch na dne riek, jazier a oceánov.

- vzhľadom na vysokú kumulačnú schopnosť týchto látok rôznymi organizmami vo vode, sa stáva mimoriadne nebezpečnou aj nízka koncentrácia pesticídov vo vodách.

- chlórované pesticídy sú dobre rozpustné v tukoch a z uvedeného dôvodu sa kumulujú v tukových tkanivách, ale aj v mlieku živočíchov i človeka.

- všetky uvedené charakteristiky platné pre pesticídy na báze chlórofenolov, platia aj pre PCB, PCDF a PCDD

-kombinované účinky s inými toxickými látkami sú v súčasnosti pomerne málo preskúmané, takže sa ich výskumu v poslednom období venuje veľká pozornosť.

- popísané mimoriadne nepriaznivé účinky pesticídov a ich rezíduí sú dôvodom na podrobne a dlhodobé monitorovanie týchto látok vo všetkých zložkách životného prostredia, vodu nevynímajúc.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

- PAU sa vo vodách môžu vyskytovať rozpustené alebo adsorbované na rôznych časticiach

- majú karcinogénne účinky, najnebezpečnejším z PAU je benzo(a)pyrén.

- v dôsledku jeho citlivosti na svetlo, kyslík, ozón a iné

- oxidačné činidlá sa v hydrosfére transformuje na mimoriadne nebezpečné karcinogénne produkty

- - vzhľadom na to, že v našej vodárenskej praxi sa čoraz častejšie používajú povrchové vody, je nevyhnutné aktívne chrániť hydrosféru pred ďalším znečisťovaním karcinogénnymi organickými látkami.

Tenzidy a detergenty

- Tenzidy sú povrchovo aktívne látky, ktoré majú schopnosť znižovať povrchové napätie na rozhraní dvoch fáz.

- vo vodnom roztoku vykazujú prací, zmáčací, emulgačný, dispergačný, stabilizačný a peniaci účinok.

- pod pojmom detergenty rozumieme pracie a čistiace 	prostriedky, ktoré popri tenzidoch obsahujú ešte ďalšie prísady, ktoré zvyšujú praciu, resp. čistiacu schopnosť prípravku.

- tenzidy majú veľmi široké uplatnenie najmä v textilnom priemysle, pri výrobe a spracovaní plastických látok, v ropnom priemysle, pri výrobe papiera a celulózy v potravinárskom a garbiarskom priemysle.

- ich výskyt vo vodách spôsobuje vyššiu rozpustnosť iných

- organických málo rozpustných zlúčenín a svojimi účinkami podstatne znižujú kyslíkovú bilanciu tokov

- tenzidy vo vodnom hospodárstve spôsobujú mnohé ťažkosti. Pri úprave povrchovým vôd na vodu pitnú sa tenzidy odstránia len čiastočne. Maximálne prípustné koncentrácie tenzidov v odpadových biologicky čistených

vodách závisia od typu tenzidu a jeho biologickej rozložiteľnosti. V súčasnosti sa vo väčšom rozsahu používajú biologicky ľahko rozložiteľné tenzidy.

Ropné látky

- z hľadiska možností znečistenia životného prostredia ropnými látkami je najviac postihnutá hydrosféra.

- aj keď zlúčeniny obsiahnuté v rope sú málo rozpustné, tvoria na vodných hladinách súvislý film, ktorý veľmi negatívne pôsobí na kyslíkovú bilanciu toku.

- v tomto povrchovom filme sa rozpúšťajú hydrofóbne organické látky, napr. pesticídy.

- Ropu definujeme ako kvapalnú horľavú horninu, zloženú prevažne z uhľovodíkov

- je ľahšia ako voda, má svetlú až takmer čiernu farbu a charakteristický zápach. Obsahuje takmer všetky skupiny uhľovodíkov. Najviac n-alkánov, ktoré sa nachádzajú vo všetkých frakciách ropy.

- z ďalších derivátov sú to izoalkány, cykloalkány, kondenzované uhľovodíky, aromatické a polyaromatické uhľovodíky.

- prítomné sú tiež kyslíkaté, sírne a dusíkaté látky.

- v rope sa vyskytujú aj niektoré olejorozpustné kovové zlúčeniny.

- pestré zloženie ropy ovplyvňuje jej značné znečistenie životného prostredia

- zdroje znečistenia ropnými látkami sú rôzneho pôvodu:

• stroskotanie tankerov,

• havárie vrtných plošín

• únik ropy z ropovodov

- zdrojom znečistenia sladkovodných, povrchových i podzemných vôd je predovšetkým:

• petrochemický, strojárenský a hutný priemysel,

• autoopravovne a autoservisy.

- niektoré ropné látky sú biologicky ľahko odbúrateľné, najmä  alkány, alkény, cykloalkány a čiastočne aj aromáty.

- rýchlosť týchto odbúravacích reakcií je podmienená dostatočným prístupom vzdušného kyslíka. Mnohé z uhľovodíkov nachádzajúcich sa v rope majú toxické a karcinogénne účinky, preto je žiaduce predovšetkým preventívne odstránenie zdrojov znečisťujúcich hydro-sféru, pretože čistenie už znečistených povrchových a podzemných vôd týmito látkami je veľmi náročné.

- Rozdelenie povrchových vôd podľa stupňa znečistenia

- znečistenie sa hodnotí podľa troch skupín ukazovateľov:

- ukazovatele  kyslíkového režimu

- obsah rozpusteného kyslíka

- nasýtenie kyslíkom

- biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

- chemická spotreba kyslíka vyjadrujúca obsah organických látok

- voľný sulfán

- biologický stav

b) ukazovatele základného chemického zloženia

- obsah chloridov, síranov

- celková tvrdosť, obsah Ca, Mg

- obsah látok rozpustných a nerozpustných

c) osobitné ukazovatele

- obsah amónnych iónov, dusičnanov, Fe, Mn, fenolov, detergentov, kyanidov

- teplota, zápach, sfarbenie, oleje

- coli titer, coli index a patogénne zárodky

- Súbor vlastností vodného prostredia zapríčinený prítomnosťou organických látok schopných biochemicky sa rozkladať a rozrušovať životnou činnosťou deštruentov sa nazýva saprobita

Sapróbnym stupňom sa vyjadruje akosť vody a to vzťahom organizmov k čistote a znečisteniu vody:

- K – katarobita: najčistejšie vody

- L – limnosaprobita : čisté až znečistené  vody podzemné, povrchové, úžitkové, prevádzkové a slabo znečistené odpadové vody

- x – xenisaprobita

- o – oligosaprobita

- – beta mezosaprobita

- – alfa mezosaprobita

- p – polysaprobita

- i – izosaprobita

- E – eusaprobita : odpadové vody s organickým znečistením schopné mikrobiálneho ekoenzýmneho rozkladu

- m – metasaprobita

- h – hypersaprobita

- u – ultrasaprobita

- T – transsaprobita : odpadové vody, jedy

- a – antisaprobita (toxicita)

- r – rádiosaprobita (rádioaktivita)

- k – kryptosaprobita (vplyv fyzikálnych faktorov)

Samočistiaca schopnosť vody

je to vlastnosť vody získať prirodzeným spôsobom svoju pôvodnú čistotu cez nasledujúce deje:

- Fyzikálne (sedimentácia, koagulácia)

- Chemické (neutralizačné, oxido-redukčné, zrážacie, fotochemický rozklad)

- Biologické (mineralizácia rozložiteľných organických látok účinkom enzýmových systémov mikroorganizmov)