1.Chemické procesy v životnom prostredí

- prirodzené procesy v prírode aj procesy vyvolané človekom majú chemický charakter

-podstata chemických reakcií, ktoré prebiehajú v životnom prostredí je rovnaká ako reakcií

prebiehajúcich v laboratóriu alebo pri technologických procesoch

-preto chémia, ako vedná disciplína je predurčená na riešenie zásadných otázok ŽP

-rozdiel je iba v podmienkach. V laboratóriu reakcie prebiehajú v uzavretých systémoch, v prírode sa --jedná o otvorený multizložkový systém, čo komplikuje priebeh procesov

2.Reakcie v atmosfére

- štúdium atmosférických reakcií je nevyhnutné pre dokonalé poznanie a objasňovanie mechanizmu procesov, ktoré prebiehajú v ovzduší

- v ovzduší prebiehajú prakticky všetky bežné typy chemických reakcií

- pri chemických reakciách v atmosfére majú významnú úlohu meteorologické faktory (šírenie, zrieďovanie látok) a slnečné žiarenie (dodáva molekulám energiu potrebnú na štiepenie väzieb)

- najväčší význam majú fotochemické reakcie – reakcie vyvolané absorpciou svetla.

Platia pre nich dva najdôležitejšie zákony fotochémie:

1.aby bola reagujúca molekula aktivovaná, musí absorbovať dopadajúce slnečné žiarenie

2.jedna molekula reagujúcej látky je aktivovaná jedným svetelným kvantom

- Podľa kvantovej teórie  prebieha absorpcia svetla po kvantách (svetelné kvantum je najmenšie množstvo energie, ktoré môže materiálny systém vyžiariť) :

Q = h

- h 	je Plancova konštata: 6,6256.10-34 J.s

- je frekvencia žiarenia a platí pre ňu:

= c /

- kde c  je rýchlosť svetla a   je vlnová dĺžka

Účinok energie je tým väčší, čím je väčšie absorbované kvantum energie, resp. čím je vlnová dĺžka žiarenia kratšia.

- pri absorpcií emg. žiarenia dochádza v molekule k excitácii elektrónov vo väzbových molekulových orbitáloch a ich prechodu do protiväzbových molek-lových orbitálov.

- v molekule sa tým zvýši energia, čo môže mať za následok rôzny priebeh reakcií

- Excitovaná molekula :

a) môže odovzdať energiu inej molekule

O2  +  M     O2  +  M

b) sa rozštiepi na zodpovedajúce radikály

O2     •O•   +  •O•

c) priamo reaguje s inou nestabilnou časticou

O2  +  O3    2O2   +  •O•

d) sa môže vrátiť do pôvodného stavu vyžiarením energie   – luminiscencia

NO2 •   NO2  +  h

Pri absorpcií svetla molekulou môže dôjsť k vzniku častíc, ktoré majú jeden alebo viac nespárených elektónov – radikálov, ktoré sú veľmi reaktívne.

Radikály:

- voľné atómy alebo atómové skupiny

- môžu vstupovať do ďalších reakcií už bez účasti svetla

- takéto reakcie majú často reťazový mechanizmus

- môžeme ich všeobecne popísať nasledujúcimi schematickými rovnicami:

A + R•    RA•

RA•  +  B  BA + R•

- radikál R po skončení deja vstupuje do ďalšieho cyklu.

- po dostatočne veľkom počte cyklov množstvo vznikajúceho produktu môže byť oveľa väčšie ako množstvo rôznych druhov radikálov prítomných v atmosfére.

Príklad takéhoto procesu: rýchla premena NO na NO2 a akumulácia ozónu vo fotooxidačnom smogu.

- emisie vypúšťané do atmosféry môžu reagovať s ostatnými zložkami prítomnými v ovzduší za vzniku tzv. sekundárnych znečisťujúcich komponentov

- reakčná rýchlosť závisí od koncentrácie reagujúcich látok, prítomnosti ďalších prímesí (ktoré môžu katalyzovať dej) vo fotochemických reakciách aj od intenzity a spektra dopadajúceho slnečného žiarenia

- produkcia fotochemicky vznikajúceho sekundárneho znečistenia závisí od rytmu denného cyklu slnečnej intenzity

V ovzduší prebiehajú aj reakcie aktivované tepelným žiarením:

- dodaním tepla vzrastá kinetická energia častíc

- pri dostatočnej kinetickej energií vzrastá neusporiadaný  pohyb častíc a tým aj pravdepodobnosť ich vzájomných zrážok

- ak dosiahnú molekuly energiu, ktorá im umožní pri zrážke reagovať (aktivačná energia), prebehne reakcia

- reakčná rýchlosť je daná koncentráciou reagujúcich látok, teplotou, prítomnosťou ďalších prímesí, intenzitou a spektrom dopadajúceho slnečného žiarenia.

- Atmosféra je zložená najmä z molekúl N2  a  O2

- k fotodisociácií molekuly dusíka dochádza až v termosfére, vo výške 100 km

N2  +  h     N  +  N

- na atmosferických reakciách sa najviac podieľajú oxidy dusíka a amoniak prirodzeného alebo antropogénneho pôvodu

V atmosferickej chémii majú najväčší význam reakcie kyslíka.

Pri fotodisociácií molekúl O2 a O3 môžu v závislosti od vlnovej dĺžky žiarenia vznikať rôzne produkty.

Pri fotodisociácií molekuly kyslíka vzniká biradikál

O2 +  h    •O•   +  •O• 	 = 242 nm

Významnou reakciou kyslíka je vznik ozónu:

•O•  + O2  +  M   O3  +  M	      H0 = - 100 kJ

kde „M“ je častica, ktorá je schopná absorbovať      energiu uvoľnenú pri vzniku ozónu.

Slnečná energia zapríčiňuje aj rozklad ozónu:

O3 +  h    •O•  + O2 	            = 1140 nm

•O•  + O3     2 O2	           H0 = - 390 kJ

- množstvo vznikajúceho ozónu závisí od intenzity slnečného žiarenia a od nadmorskej výšky

- maximálna koncentrácia ozónu je vo výške 25 – 35 km

- keďže prvá a posledná reakcia v tabuľke sú exotermické, v stratosfére rastie teplota s rastúcou výškou

3.Znečistenie ovzdušia

Znečistené ovzdušie označuje stav atmosféry, keď sú v ovzduší v dostatočnom množstve prítomné také zložky, ktoré určitý čas nepriaznivo ovplyvňujú životné prostredie.

Prirodzené znečisťovanie

- v minulosti vzduch popri základných zložkách vždy obsahoval aj niektoré znečisťujúce látky sopečnej činnosti, zemského a kozmického prachu, látky z rozkladu rastlín, požiarov atď. Toto bolo znečistenie bolo spravidla lokálne a časovo obmedzené.

Umelé znečisťovanie

- vzniklo ako dôsledok industrializácie krajiny a je spôsobené bezohľadnou emisnou činnosťou energetiky, priemyslu, dopravy, ťažbou surovín, intenzifikáciou poľnohospodárstva za súčasného hromadenia odpadu.

Látky znečisťujúce ovzdušie sa v závislosti od miesta vzniku delia na:

primárne - dostávajú sa do ovzdušia z prírodných zdrojov alebo ľudskej činnosti

sekundárne - vznikajú priamo v ovzduší pri atmosférických reakciách.

3.1 Primárne znečisťujúce látky

Chemické látky emitované do ovzdušia sa najčastejšie delia:

1.podľa skupenstva (plynné, kvapalné, tuhé),

2.chemického zloženia (zlúčeniny, síry, dusíka atď.)

3. podľa účinkov na ľudské zdravie (alergény, karcinogéne atď.).

Z tuhých znečistenín ovzdušie najviac ovplyvňujú nesedimentujúce podiely, ktoré sa kumulujú v horných vrstvách atmosféry, odrážajú časť slnečného žiarenia, vytvárajú mraky, čo vyvoláva zmeny prízemnej teploty atmosféry.

- určujúca časť látok znečisťujúcich ovzdušie pochádza z prírodných zdrojov (erózia pôdy a hornín, prírodné požiare, biologické procesy),

- antropogénne zdroje sú oveľa agresívnejšie a môžu vážne ohroziť mnohé biologické procesy.

- podiel jednotlivých zdrojov z ľudskej činnosti na antropogénnych emisiách závisí od štruktúry národného hospodárstva.

- najkomplexnejší výpočet primárnych znečistenín (cca 7500 škodlivín) je uložený v Medzinárodnom registri potenciálne toxických chemikálií (IRPTC) v Ženeve a ich toxikologické charakteristiky uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Látky znečisťujúce ovzdušie

- je taká zložka ovzdušia, ktorá buď priamo alebo po zmenách, ktorým podlieha v atmosfére, poškodzuje alebo ohrozuje živé organizmy a nepriaznivo vplýva na ŽP

- v závislosti od chemických a fyzikálnych vlastností ich delíme do nasledujúcich skupín:

• zlúčeniny síry,

• zlúčeniny dusíka,

• zlúčeniny uhlíka,

• zlúčeniny halogénov,

• rádioaktívne látky,

• tuhé častice.

- správanie týchto látok v ovzduší determinujú ich chemické a fyzikálne vlastnosti a celkové množstvo vypúšťané do ovzdušia

- znečisťujúce látky v ovzduší môžu byť kedykoľvek v životnom prostredí rozptýlené cestou vzduchu, vody, pôdy

- cesty rozptylu veľmi kolíšu v závislosti od zdroja emisií a ich zloženia. Rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší je ovplyvňovaný viacerými faktormi:

- meteorologické podmienky (hlavne rýchlosť a smer vetra a stabilita atmosféry),

- výška zdroja emisie (prízemné zdroje – doprava, vysoké zdroje – komíny),

- miestne a regionálne vlastnosti,

- povaha zdroja (pevné bodové zdroje – komíny, mobilné zdroje – autá).

Počas rozptylu znečisťujúce látky podliehajú širokému rozsahu zmien a prenosov:

- dochádza k ich riedeniu premiešavaním so vzduchom

- na základe fyzikálnych vlastností znečisťujúcich látok dochádza k ich oddeľovaniu a ukladaniu

- pri rozklade primárnych znečisťujúcich látok do nových zlúčenín prebiehajú chemické reakcie

- byť odstránené z transportujúceho média formou

- môže dôjsť k depozícii (vylúčením vplyvom tiaže,

- mnohé znečisťujúce látky preukazujú významné sezónne, týždenné alebo denné charakteristiky v dôsledku cyklov aktivity, klimatických javov a ďalších vplyvov.

- najzávažnejšie krátkodobé epizódy znečistenia sa môžu vyskytovať v dôsledku nepredvídanej havarijnej situácie.

Emisie zlúčenín síry

- vymývaním dažďom alebo zachytávaním na rastlinách a iných prekážkach)

- sú to najmä: SO2, SO3, H2SO4, H2S, CS2, organické zlúčeniny síry

- oxid siričitý (SO2): vzniká pri spaľovaní fosílnych palív obsahujúcich síru (80% celosvetových emisií je zo spaľo-vania uhlia a lignitu), spaľovaní vykurovacích olejov (20%)

- prírodné zdroje sa podieľajú v menšej miere na celkových emisiách SO2 (emisie z vulkanickej činnosti)

- koncentrácia SO2 v čistej atmosfére nepresahuje hodnotu 0,5 g.m-3

- pre znečistenú atmosféru je to 500 – 2600  g.m-3

- SO2 je ostro zapáchajúci dráždivý plyn, vyvolávajúci kašeľ

- pôsobí veľmi toxicky na vegetáciu, okysľuje pôdu v atmosfére sa udrží 2–6 dni a preniká až do výšky 1000 km

Atmosférické reakcie SO2 možno v podstate rozdeliť do troch typov:

1.fytolýza SO2

2.reakcie voľných radikálov SO2

3.reakcie na povrchu tuhých častíc alebo rozpúšťanie SO2 v kvapkách vody a nasledujúca reakcia vo vodnej fáze.

V prítomnosti kyslíka vedie fotolýza SO2 k tvorbe SO3,

čo je základným mechanizmom jeho odstraňovania z ovzdušia, pričom ako katalyzátor vystupuje napr. zložka popolčeka (Fe2O3) :

SO2 + 1/2O2  SO3

Ak sú prítomné aj vodné pary, vytvára sa okamžite aerosól kyseliny sírovej:

SO3 + H2O  H2SO4

- okrem fotooxidácie SO2 môže prebiehať aj opačná reakcia

-	reakcia SO2 s OH radikálom môže mať význam pri tvorbe aerosólu kyseliny sírovej. SO2 sa rozpúšťa vo vodnom roztoku, kde môže prebiehať aj oxidácia na SO3 resp. H2SO4

- konverzia SO2 a SO3 alebo absorpcia už vzniknutého SO3 v dažďových kvapkách zapríčiňuje spolu s HNO3 zvýšenú aciditu zrážok

- v súčasnosti kyslosť dažďa nad rozsiahlymi časťami sveta (východ USA, Kanada, stredná a západná Európa) je 10–30 krát vyššia ako v neznečistených územiach

- v priebehu dňa za nízkej relatívnej vlhkosti prevláda oxidácia SO2 v prítomnosti oxidov dusíka a v prípade medziproduktov fotooxidácie uhľovodíkov

- za vlhkého počasia a v noci sa SO2 absorbuje vo vodných kvapkách a oxidácia prebehne v kvapalnej fáze

- pri oxidácii v plynnej fáze vznikajúci SO3 reaguje s vodnou parou za vzniku aerosólu H2SO4

- častice aerosólu narastajú a sú vymývané dažďovými alebo snehovými zrážkami

Oxid sírový (SO3)

- vzniká pri spaľovaní fosílnych palív, jeho obsah je podstatne nižší

- malé množstvá sa dostávajú do ovzdušia pri výrobe kyseliny sírovej, fosforečných hnojív, pri galvanickom pokovovaní a pod.

- v ovzduší SO3 okamžite reaguje s H2O za vzniku kyseliny sírovej

- obsah kyseliny sírovej rastie so stúpajúcou koncentráciou SO2 až do určitej kritickej hodnoty, od ktorej s ďalším vzrastom SO2 začína klesať.

Sulfán (H2S)

- je vysoko toxický plyn, charakteristického zápachu

- hlavným globálnym zdrojom emisií H2S sú prírodné procesy: vulkanická činnosť, biologické procesy rozkladu látok apod.

- ľudská činnosť prispieva k týmto zdrojom len niekoľkými percentami

- H2S vzniká pri procesoch spracovania ropy, uhlia, celulózy a pri výrobe papiera

- v ovzduší sa sulfán postupne mení vďaka oxidačným účinkom vzdušného kyslíka za prispievania slnečného žiarenia a vďaka hydrolytickým reakciám s atmosferickou vlhkosťou za vzniku kyseliny sírovej

- v prípade, že sa spolu so sulfánom dostávajú do ovzdušia aj ďalšie škodliviny, rozširuje sa počet možných reakcií o kombinácie s primárne a sekundárne vzniknutými znečisteninami.

Emisie zlúčenín dusíka

- najdôležitejšie emisie zlúčenín dusíka sú N2O, NO, NO2, NH3 , NH4+  a NO3-

oxid dusný (N2O): patrí k stabilným atmosferickým zložkám a je výlučne  výsledkom biologickej aktivity na zemskom povrchu

- v prepočte na dusík reprezentuje 97 % všetkých dusíkatých zlúčenín prítomných v atmosfére.

- čas zotrvania v atmosfére sa odhaduje na štyri roky. Jeho väčšia časť sa vracia na zemský povrch, len asi 6 % difunduje do stratosféry, kde zaniká pri fotodisociácii.

- z celkového množstva zreagovaného N2O sa v atmosfére na N2 zmení 98 % a 2% na NO.

oxid dusnatý (NO):

- väčšia časť pochádza z prírodných zdrojov

- z ľudskej činnosti prispievajú najväčšou mierou k emisiám NO spaľovacie procesy (emisie z energetiky, komunálnych zdrojov a dopravy)

- čas zotrvania v atmosfére sa odhaduje na 4 dni

- NO vzniká pri spaľovacích procesoch za dostatočne vysokých teplôt

- reakcie tvorby NO prebiehajú predovšetkým v zmesi bohatej na vzduch, pretože atómový kyslík reaguje ľahšie s N2 ako napr., s uhľovodíkmi.

oxid dusičitý (NO2): väčšina oxidu dusičitého vzniká priamo v znečistenej atmosfére oxidáciou NO

- podstatne menšie množstvo sa do ovzdušia dostáva z antropogénnych zdrojov, pri ktorých sa uvažuje suma NO + NO2 označovaná ako NOx

- obsah NOx v spalinách domácich kúrenísk sa odhaduje 1,5–2,0.10-3 obj. %, v dymových vlečkách z priemysel-ných procesoch asi 0,05 obj. % a vo výfukových plynoch automobilov 0,005 – 0,3 obj. %-. Lokálne koncentrácie NOx môžu kolísať

- odstraňovanie NO2 z atmosféry prebieha počnúc jeho oxidáciou a hydratáciou až po kyselinu dusičnú (HNO3):

- kyselina dusičná v znečistenej atmosfére môže ďalej reagovať za tvorby nitrátov, ktoré sa v konečnej fáze vymývajú dažďom

- fotochemicky je oxid dusičitý veľmi aktívny. Absorbuje slnečné žiarenie z celého viditeľného a UV spektra. V spektrálnom rozsahu 600 – 380 nm môžu vznikať excito-vané molekuly a pri vlnových dĺžkach menších ako 43 nm prebieha jeho disociácia

-z hľadiska znečistenia ovzdušia má najväčší význam fotolýza NO2, ktorá môže iniciovať vznik fotochemického smogu

-celý cyklus tvorby fotochemického smogu pozostáva zo 4 fotolytických procesov, zahŕňajúcich fotodisociáciu NO2 a O3, fotolýzu  aldehydov a ketónov, fotolýzu HNO2 a fotolýzu dusitanov, dusičnanov a peroxidov

-vznik a čas trvania fotochemického smogu závisí od chemického zloženia znečistenej atmosféry, od intenzity a spektra slnečného žiarenia

-často vzniká za teplých slnečných dní v čase dopravnej špičky

-pri fotochemickom smogu vznikajú mnohé toxické látky napr. peroxiacylnitrát, ale aj ozón, ktorý je silným oxidačným činidlom

-ozón iniciuje rad ďalších reakcií s organickými látkami, napr. ovplyvňuje čas starnutia elastomérov.

amoniak NH3

- najviac amoniaku uniká do ovzdušia pri biologickom rozklade organickej hmoty a pri redukcii dusitanov resp. dusičnanov

- antropogénne zdroje sú o niekoľko rádov nižšie a patrí k nim chemický priemysel najmä výroba priemyselných hnojív a močoviny

- ďalším zdrojom sú priemyselné odpady

- plynný NH3 reaguje v atmosfére s kyselinou sírovou resp. dusičnou za vzniku síranov alebo dusičnanov

- samočistiace procesy prebiehajúce v atmosfére (sedimen-tácia, vymývanie dažďovými kvapkami) umožňujú odstrániť vzniknuté soli z ovzduší

- čas zotrvania v atmosfére je približne sedem dní.

Emisie zlúčenín uhlíka

- väčšina plynných zlúčenín uhlíka (CO a CO2) sa dostáva do ovzdušia z prírodných zdrojov, ako dôsledok prírodných procesov napr. lesných požiarov a pod.

- medzi antropogénne zdroje emisií zlúčenín uhlíka patrí najmä priemysel a doprava

- koncentrujú sa predovšetkým v ovzduší mestských aglomerácií

Oxid uhoľnatý (CO): do ovzdušia sa dostáva ako produkt

- oxidácie metánu a terpénov

- rozkladu chlorofylu

- vulkanickej činnosti

- lesných požiarov

- bakteriálnej činnosti v oceánoch

- spaľovania fosílnych palív a odpadov

- výfukových plynov automobilov, parníkov, lietadiel

Oxid uhličitý (CO2):

- je základná zložka živočíšneho a rastlinného cyklu

- je v poradí štvrtou stabilnou zložkou atmosféry (350 ppm)

- denná koncentrácia kolíše – maximum dosahuje v noci. Mení sa aj počas roka.

- stredný čas zotrvania v atmosfére sa odhaduje na 2–4 roky

- antropogénne zdroje sú predovšetkým spaľovacie procesy, celkový obsah CO2 vzrastá

- za posledných 100 rokov sa atmosférická koncentrácia CO2 zvýšila približne o 10 %.

- vzrast obsahu CO2 v atmosfére zodpovedá za zväčšovanie sa skleníkového efektu.

Ďalšou príčinou nárastu oxidu uhličitého v ovzduší je rozsiahle klčovanie najmä tropických lesov.

Uhľovodíky

- najväčší podiel má metán pochádzajúci z prírodných zdrojov. Jeho čas zotrvania v atmosfére je  0,9 – 1,5 roka

- druhú najväčšiu skupinu predstavujú terpény z prírodných zdrojov

- z ľudskej činnosti pochádza menej ako 5 % z celkového množstva uhľovodíkov, z toho spaľovanie prispieva 38,5 %, odparovanie rozpúšťadiel 11,3 %, odparovanie ropy a straty pri doprave 8,8 %, odpady z rafinérií 7,1 %

- z hľadiska znečistenia ovzdušia má najväčší význam spaľovanie uhľovodíkov

- uhľovodíky v ovzduší (napr. ako produkty spaľovacích procesov), reagujú s ďalšími zložkami znečistenej atmosféry alebo podliehajú fotooxidácii resp. fotolýze

- najzávažnejšie sú tie, ktoré tvoria fotooxidačný smog

- typickým znakom tohto procesu je vetvenie reťazových reakcií prostredníctvom kyslíkového atómu, ktorý reaguje s uhľovodíkom za odštiepenia atómu vodíka,

pričom vznikajú dva vysoko reaktívne voľné radikály, ktoré vyvolávajú reťazové reakcie s konečnými produktmi CO, CO2 a H2O

- ich medziprodukty sú organické kyseliny, aldehydy, alkoholy ďalšie organické látky

- vznik fotooxidačného smogu určuje reaktivita uhľovodíkov a ich schopnosť zúčastňovať sa na fotochemických reakciách v prítomnosti oxidov dusíka

- osobitný význam pri reakciách uhľovodíkov v atmosfére majú reakcie s ozónom, ktorý môže vznikať pri fotolýze NO2

- ozón ľahko reaguje s alkénmi za vzniku rôznych produktov (nižšie uhľovodíky, aldehydy, organické

kyseliny, CO, CO2 a H2O), pomalšie s alkínmi a alkány

- reagujú s O3 veľmi pomaly, preto nie sú v atmosférických procesoch veľmi dôležité.

Halogénderiváty uhľovodíkov

- najrozšírenejšie sú najmä chlórované uhľovodíky z antropogénnych zdrojov (prostriedky na ochranu rastlín, priemyselné rozpúšťadlá, čistiace prostriedky a hasiace látky)

- niektoré halogénorganické zlúčeniny vznikajú v prírode v pomerne veľkých množstvách (lesné požiare, sopky,   morské riasy) - uvoľňujú až 5 miliónov ton chlórmetánu ročne

- mimoriadne toxické halogenoorganické zlúčeniny

- produkujú aj niektoré organizmy (prírodné pesticídy)

- najrozšírenejšie halogénzlúčeniny: chlórované deriváty metánu a etánu

- trichlóretylén a tetrachlóretylén sa v rozsiahlej miere používajú ako priemyselné rozpúšťadlá tukov, voskov, farieb, olejov a náterov. K chlórovaným derivátom metánu patrí aj

- chloroform sa do atmosféry dostáva predovšetkým spaľovaním odpadu PVC, ktorý má karcinogénne účinky

- spaľovaní odpadov na báze chlóroderivátov vznikajú dibenzodioxány a dibenzofurány, ktoré sa síce v ovzduší nachádzajú vo veľmi nízkych koncentráciách, ale sú mimoriadne nebezpečné, (patria medzi vysokotoxické látky).

polychlórované bifenyly (PCB).

-v atmosfére sa sorbujú na prachové častice, ktorými môžu byť unášané do veľkých vzdialeností od miesta ich emitovania

- zo skupiny fluórovaných uhľovodíkov sú najznámejšie freóny (napr. fluórchlórmetán).

- začali vyrábať na začiatku 20-tého storočia a využívali sa predovšetkým ako chladiace média a rozprašovače

- tieto látky sa vyznačujú mimoriadnou stálosťou a nízkou rozpustnosťou vo vode

- v atmosfére nie sú známe biologické procesy, ktoré by boli schopné ich odstrániť, v atmosfére zotrvávajú  desiatky rokov

- freóny, môžu postupne difundovať z nižších vrstiev atmosféry do stratosféry, kde pri fotodisociačných reakciách znižujú vrstvu ozónu

- z hľadiska vplyvu na  ozónovú vrstvu Zeme predstavujú sú nebezpečné aj halóny (inertné, netoxické, chemické organické zlúčeniny, ktoré majú v molekule najmenej jeden atóm Br)

- značné nebezpečenstvo vzhľadom k svojej toxicite predstavuje DDT. Je značne rezistentný, doba zotrvania v atmosfére sa odhaduje na desiatky rokov, z atmosféry ho odstraňuje iba dážď (odtiaľ do oceánov).

- výroba DDT už bola zakázaná, napriek tomu sa v royvojových krajinách ešte používa

Halogény a ich anorganické deriváty

- z halogénov sa do ovzdušia dostáva predovšetkým fluor a chlór

- najrozšírenejšie anorganické zlúčeniny halogénov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, sú chlórovodík a fluorovodík

- antropogénny chlór a jeho zlúčeniny pochádzajú predovšetkým z chemického priemyslu, z chloračných a bieliacich procesov, z chlórovania vody a zo spaľovania plastov na báze PVC

- tieto látky sú mimoriadne toxické pre organizmy aj rastliny

- najväčším zdrojovom fluóru sú hlinikárne, výroba fosforečných hnojív, výroba kyseliny fosforečnej, ocele,  fluórozlúčenín a spracovanie ropy

- fluór je extrémne reaktívny prvok, ktorý sa ako fluorid nachádza v kostiach a zuboch

- vysoké koncentrácie fluóru však môžu negatívne vplývať na metabolickú rovnováhu organizmu

- anorganické zlúčeníny fluóru v ovzduší rýchlo hydrolyzujú. Fluorovodík reaguje v atmosfére s vodnou parou za tvorby aerosólu alebo kvapiek, ktoré pri styku s tuhými časticami obsahujúcimi, napr. CaO reagujú ďalej za vzniku fluoridov

- časť zlúčenín fluóru sa dostáva do ovzdušia aj vo forme tuhých častíc, napr. fluorid hlinitý, fluorid sodný, kryolit atď.

3.2 Sekundárne častice v ovzduší

- sekundárne častice vznikajú priamo v ovzduší buď pri zmene skupenstva alebo pri reakciách primárnych emisií spojených s tvorbou kvapalných alebo tuhých produktov

- tuhé úlety z antropogénnych zdrojov, (popolček a sadze), disponujú veľkým povrchom, na ktorom môžu absorbovať rôzne plyny,(oxidy síry, dusíka, sulfán)

- takto sa tieto kontaminanty môžu dostať dýchacími cestami do organizmu a prieduchmi do rastlín

- môžu sa tiež absorbovať pôdou a týmito cestami vyvolávať negatívne následky v ostatných zložkách životného prostredia

- častice môžu vo vzduchu vytvárať rôzne disperzné sústavy

- ak priemer takýchto častíc je menší ako 2 m, hovoríme o aerosóloch.

- v znečistenom vzduchu sa nachádzajú aj častice s priemerom 0,1 – 10 m, ktoré môžu ovplyvňovať odraz a rozptyl dopadajúceho slnečného svetla, lokálnu oblačnosť, či množstvo zrážok

- v závislosti od skupenstva častíc vzniká dym, hmlový opar alebo hmla

- častice s rozmermi väčšími ako 1 m môžu asistovať pri tvorbe kvapiek v mrakoch

- prítomnosť týchto častíc v ovzduší veľkých priemyselných aglomerátov je príčinou väčšej oblačnosti aj množstva zrážok v týchto lokalitách.

- pri nepriaznivej poveternostnej situácií sa môžu tieto častice zhromažďovať v obrovskom množstve na jednom mieste a vytvoriť vrstvu z výparov, prachu a odpadových plynov - smog (smoke – dym a fog – hmla)

rozlišujeme dve odlišné formy smogu :

1.redukčný typ smogu (Londýnsky smog): zmes dymu, oxidov síry (dodávajú zmesi redukčný charakter)

2.oxidačný typ smogu (Los Angeleský smog, fotochemický): vzniká zo splodín spaľovania kvapalných a plynných palív automobilov a pôsobenia UV žiarenia

(smog obsahuje aldehydy, fotooxidanty, ozón, aerosol)

- v súčasnosti sa vďaka opatreniam na ochranu ovzdušia koncentrácia smogu predovšetkým v Európskych mestách a mestách Severnej Ameriky znižuje

- ak je priemer častíc prítomných v znečistenej atmosfére porovnateľný s vlnovými dĺžkami slnečného svetla, majú schopnosť dopadajúce žiarenie rozptyľovať

- väčšie častice časť dopadajúceho svetla absorbujú a časť

odrážajú.

-      v dôsledku týchto javov sa môže znížiť veľkosť slnečnej radiácie nad znečistenými oblasťami aj o 15 % ročne.