Globálne účinky znečisťujúcich látok v ovzduší

-znečistenie ovzdušia je problémom celej ľudskej populácie, na riešení ktorého sa musia podieľať všetky krajiny sveta.

-kontaminanty v ovzduší sa od zdroja znečistenia šíria najrýchlejšie. (našli sa aj v Antarktíde)

-existujú teda globálne problémy znečistenia ovzdušia, ktoré sa týkajú celej ľudskej spoločnosti

ide predovšetkým o skleníkový efekt, porušenie ozónovej vrstvy a kyslé dažde

Skleníkový efekt

- relatívne konštantná teplota zemského povrchu bola prirodzeným prejavom rovnováhy v prírode Vodná para, oxid uhličitý, metán, oxidy dusíka a ozón sa v súčasnosti nazývajú „skleníkové plyny“

- spoločný názov týchto plynov je odvodený od známeho javu v skleníkoch, ale funkciu skla v tomto prípade preberajú plyny.

- krátkovlné slnečné žiarenie dopadá na zemský povrch a zohrieva ho

- dlhovlné (infračervené) žiarenie, ktoré vyžaruje zemský povrch, je z väčšej časti skleníkovými plynmi zachytávané a čiastočne späť odrazené k zemskému povrchu

- skleníkové plyny teda udržujú zemský povrch asi o 30 °C teplejším, ako by bol bez týchto plynov

- najväčší efekt spomedzi nich má vodná para, ktorá spôsobuje približne 2/3 celkového skleníkového efektu

- jej obsah v atmosfére nie je nejak výrazne ovplyvňovaný antropogénnou činnosťou, pretože je determinovaný prirodzeným kolobehom vody (rozdiel medzi výparom a zrážkami)

- nárast  koncentrácií ostatných skleníkových plynov je vo veľkej miere spôsobený ľudskou činnosťou

na zosilňovaní skleníkového efektu sa v súčasnosti podieľajú predovšetkým: CO2, CH4, NOx a ozón

- ku týmto skleníkovým plynom, sa priradili aj „nové plyny“, predovšetkým organické zlúčeniny fluoro-chlórovaných uhľovodíkov (freóny) a brómouhľovodíkov (halóny)

- tieto zlúčeniny sú vysoko perzistentné a aj ich nízke kon- centrácie majú negatívny dopad na skleníkový afekt atmosféry

- nárast množstva CO2 v atmosfére je dôsledkom najmä spaľovania fosílnych palív, ničenia lesov (najmä tropických pralesov), intenzifikácia poľnohospodárstva medzi humifikáciou a mineralizáciou pôdnej organickej hmoty v prospech mineralizácie

- k vzrastajúcim emisiám metánu dochádza pri poľno-hospodárskej činnosti, predovšetkým pri      intenzifikácii chovu dobytka a pestovaní ryže, ťažbe uhlia, ťažbe a transporte zemného plynu,   nakladaní s komunálnym odpadom a kanalizačnými splaškami

- z hľadiska skleníkového efektu sú významné aj prekurzory ozónu, ktoré ovplyvňujú vznik a rozpad ozónu v atmosfére. Sú to predovšetkým NOx, CO a rôzne organické zlúčeniny

- koncentrácia prízemného ozónu narastá aj v dôsledku uhľovodíkov z výfukových plynov

- prudké zvyšovanie emitovania skleníkových plynov antropogénnou činnosťou spôsobuje globálnu zmenu klímy, čo predstavuje jeden z najvýznamnejších problémov súčasnej ľudskej spoločnosti

- rôzne spracované klimatické scenáre predpovedajú zvyšovanie teploty atmosféry v priebehu nasledujúcich 100 rokov až o 3 °C

- Prognóza :  prudké topenie ľadovcov v Antarktíde, Arktíde i Grónsku - následok zvýšenie hladiny svetových oceánov a zaplavenie husto osídlených oblastí v Indii, Bangladéši, ale i v Európe

- akceleráciu nárastu topenia ľadovcov evidujeme už v súčasnosti.

Vyspelé krajiny dohodli o potrebe prijatia predbežných opatrení:

• na konferencii OSN o životnom prostredí a udržateľnom    rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992 bol prijatý Rámcový dohovor o klimatickej zmene, ktorý je základným právnym nástrojom na globálnu ochranu klímy. Slovensko tento Dohovor ratifikovalo v roku 1995.            • Požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov vyplývajú z Protokolu prijatého na konferencii členských štátov COP v Kyoto v decembri 1997

- väčšina európskych krajín sa dohodla do roku 2012 znížiť celkové emisie o 8 % oproti roku 1990

- problémy s enormným nárastom všetkých druhov znečisťovania životného prostredia sa v súčasnosti presunuli do ázijských krajín, predovšetkým vysoko zaľudnených oblasti Číny a Indie, ktorých ekonomiky sa v súčasnosti prudko rozvíjajú, ale nie sú viazané zmluvami a ani neplnia požiadavky na znižovanie emisií.

Poškodenie ozónovej vrstvy

- ozón sa vytvára vo výške 10 – 70 km (v stratosfére) s maximálnou koncentráciou 20 km nad zemským povrchom

- celkové množstvo ozónu udáva Dobsonová jednotka (D.U.- Dobson unit). 1 D.U. je množstvo ozónu, vo vertikálnom stĺpci atmosféry, ktoré by pri tlaku 1013 hPa a teplote 15°C vytvorilo vrstvu hrubú 0,01 mm.

- pri týchto podmienkach celkové množstvo ozónu 300 D.U. by vytvorilo vrstvu hrubú 3 mm

- ozónu je najmenej v rovníkovej oblasti, najviac v polárnej oblasti. Nad Slovenskom je maximum 390 D.U. na prelome marca a apríla a minimum 290 D.U. na prelome októbra a novembra.

- ozónová vrstva pomáha zachytávať UV-B (290-313 nm) žiarenie, ktoré môže oslabovať imunitný systém a vyvolávať celý rad ochorení, napr. rakovinu kože

- úbytok stratosferického ozónu, pozorovaný od roku 1970, je spojený s nárastom intenzity UV-B žiarenia v tropo-sfére a na zemskom povrchu

- hlavný podiel na úbytku stratosférického ozónu majú freóny, ktoré sa ešte v nedávnej minulosti využívali jako chladiace kvapaliny v chladničkách

- fotochemické oxidanty ako sú chlórované radikály z freónov, rozkladajú ozón

- zoslabovanie ozónovej vrstvy je pozorované vo všetkých zemepisných šírkach, najintenzívnejšie je to v polárnych

Kyslé dažde

- označenie „kyslý dážď“ bol použitý už v roku 1858 pre zvýšenú kyslosť dažďa spôsobenú znečistením ovzdušia kyslými plynmi.

- presnejší termín je kyslá depozícia

- mokrá depozícia nastáva, ak znečisťujúce látky sú unášané dažďom, snehom, hmlou, resp. nízkou oblačnosťou

- kyslé dažde vznikajú následkom zvyšovania koncentrácie kyseliny sírovej a dusičnej v atmosferických zrážkach

- tieto kyseliny v atmosfére vznikajú z emitovaného oxidu siričitého a oxidov dusíka

- pri vysokých koncentráciách týchto plynov v ovzduší pH zrážok klesá až na 4,5 - 3,0 oproti hodnote pH 5,65, ktoré majú čisté zrážky

- začiatkom 70-tych rokov škandinávske jazerá a koncom 70-tych rokov stredoeurópske lesy začali javiť príznaky nepriaznivého okyslenia pôdy a vody z atmosférických depozícií oxidu siričitého a oxidov dusíka

- vplyvom kyslých dažďov sa pôda okysľuje, čím sa akceleruje transport iónov ťažkých kovov v pôde, čoho následkom môže byť poškodzovanie rastlinnej produkcie

- (úhyn stredoeurópskych lesov), ale aj vodných zdrojov (úhyn vodných organizmov v škandinávskych jazerách)

- V roku 1979 bol prijatý Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia krajinami Európy a severnej Ameriky.

- protokoly v Dohovore sú zamerané na redukciu znečisťujúcich látok, ktoré môžu ovplyvniť kyslú depozíciu a tvorbu prízemného ozónu

- v posledných rokoch sa znečisťujúce látky v ovzduší, darí úspešne redukovať

- záväzok z prvého Protokolu o síre predstavoval redukciu európskych emisií SO2 o 30 % do roku 1993 oproti roku 1980 a Slovensko tento záväzok splnilo. Do roku 2010 sa majú zredukovať emisie SO2 o 72 % a oxidov dusíka o 42 % oproti roku 1980

- redukcia oxidov síry aj dusíka sa pozitívne prejavila poklesom kyslých zrážok a postupne dochádza k „oživovaniu“ lesov, ako aj vodného života v severských jazerách

Legislatíva SR

- Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

- Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

- Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2010 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z. z. a vyhlášky č. 159/2010 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 314/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a monitorovanie ich emisií

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 359/2010 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecne podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

- - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 363/2010 Z.z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z.z. o Kodanskom protokole o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/1998 Z. z. o Protokole k  Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry.

- Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z. z. o Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

- Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2003 Z. z. o vydávaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia. (Výnos Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2003 z 15. mája 2003, uverejnený vo Vestníku MŽP SR, ročník XI, 2003, čiastka 3).