Prednáška  8

1.Kvapalné odpady

-kvapalné odpady sú väčšinou vodné roztoky a suspenzie obsahujúce rozpustné alebo dispergované anorganické ako i organické látky, prípadne aj biologické produkty vrátane exkrementov

Z hľadiska vzniku kvapalného odpadu sa rozlišujú:

-kvapalné odpady z výrobných technológii

- odpadové vody z komunálnej sféry

-odpadové vody-splašky-zo striech, ulíc a námesti miest

a) Technologické odpadové vody

- Vyznačujú sa značne rozličným charakterom a tým aj ich toxicitou, ktorá sa môže meniť

b) Komunálne odpadové vody

- sú odpadové vody zo sídelných aglomerácii, ktoré sú často zmiešané s vodami odvodňujúcimi voľné priestranstvá, ulice, strechy. Takéto riedenie je nežiadúce, pretože nepravidelne zrieďuje odpadové vody a tým komplikuje činnosť čističiek

- Čističky v moderných sídelných aglomeráciách sú upravené tak, že oddeleným systémom zbiera vody odpadové a vody amosferické – splachy

1.Priemyselné odpadové vody

- Delia sa na základe toho akými podstatnými rozpustnými

komponentami sú tieto vody kontaminované

- Rozoznávame preto nasledovné znečistenia:

1.Znečistenie vyvolané prevažnou prítomnosťou anorga-nických látok:

- odpadové vody z čistiarni cukrovej repy alebo zemiakov  a iných poľnohospodárskych plodín

- odpadové vody z triedičov využívajúcich tzv. ťažké roztoky (suspenzie ferrosilicia)

- banské vody

- vody z chladiacich agregátov

Tieto vody sa čistia najprv sedimentáciou pevných substrátov, potom pridaním fokulátorov s anorg. charakterom čím sa odstránia jemné častice a na koniec sa voda môže filtrovať na pieskových filtroch

- priemyselné odpadové vody môžu byť vysoko toxické, čo môže byť spôsobené aj jedným prvkom, napr. Cr(VI), ktorý je vysoko toxický

- mimoriadne toxické sú odpady zo zdravotníckych zariadení a to najmä ak majú infekčný charakter – musí sa sterilizovať

- toxické sú odpadové vody z recyklíácie jadrových palivových článkov a vody z primárneho okruhu jadrových reaktorov a čiastočne aj vedecko-výskumných reaktorov reaktorov. Pred vypustením sa tieto vody musia dekontaminovať a zbaviť všetkých toxických izotópov

- ak sa jedná o odpadové vody z metalurgických výrob, pred ich vypustením sa musia zbaviť toxických kovov

- odpadové vody znečistené prevažne organickými látkami sa čistia komplexnými postupmi

2.Odstraňovanie organických, prípadne i biologických látok (nečistôt, kontaminantov, komponentov) je komplikovanejšie

- ich spontánna sedimentácia je komplikovanejšia vzhľadom na ich hustotu

- ich vyzrážanie sa dá urýchliť pridaním povrchovo aktívnych látok (zeolity, bentonity, perlit), ktoré spôsobujú vyvločkovanie biologických a najmä organic-kých látok s väčšími molekulovými.

- tieto procesy sa môžu podporiť aj úpravou pH

3.Súčasná prítomnosť anorganických, organických a biologických látok v odpadových vodách spôsobuje najväčšie problémy

- Čistenie takýchto odpadových vôd si vyžaduje kombináciu fyzikálnych metód čistenia (filtráciu, sedimentáciu), chemické čistenie (prevzdušňovanie , flokuláciu) jako aj biologické čistenie

2.Poľnohospodárske a potravinárske odpadové vody a ich charakteristika

- - charakteristickým znakom týchto odpadových vôd je vysoká biologická aktivita a náchylnosť k spontánnemu vzniku fermentačných a hnilobných procesov

- takto sa môžu vytvárať kolónie toxických mikroorganizmov (baktérie coli)

- organické rozpustné komponenty v takýchto vodách sú väčšinou netoxické

- Dekontaminácia týchto odpadových vôd sa uskutočňuje niekoľkými postupmi: mechanickým čistením, filtráciou, sedimentáciou kalov a následnou likvidáciou kalov

3.Komunálne odpadové vody a ich charakteristiky

- Podstatnou charakteristikou komunálnych odpadových vôd je ich heterogenita a výrazná rozmanitosť zloženia

- Tieto vody sú tvorené produktami domácnosti a obsahujú kuchynské splášky, vodu z kúpešní, práčok, moč, fekálie, zvyšky jedál, sachridy, peptidy, lipidy atď.

- takáto voda sa musí zbaviť všetkých nečistôt a kontaminantov. Len takto očistené vody sa môžu vypúšťať do vodných tokov

- Čistenie týchto odpadových vôd začína mechanickým odstraňovaním klastických materiálov ako i drevín

- nasleduje sedimentácia, po nej sa voda prepúšťa cez pieskové filtre

- voda sa prevzdušní a po pridaní aktívneho kalu sa intenzívne premieša. Počas miešania mikroorganizmy z kalov pôsobia najmä na organické látky a odbúrajú ich

- na záver dochádza k oxidácii organizmov, ktoré kontaminujú odpadnú vodu. Oxidácia sa dosahuje intenzívnym  prevzdušnením

- takto upravená voda okrem baktéri escherichia coli

- neobsahujú žiadne iné mikroorganizmy. Po vzpustení do vodného toku hynú aj  baktérie escherichia coli .

- špecifickým procesom čistenia je chlorovanie vody  pomocou chlórového vápna, ktoré vzniká pri reakcii:

- 2Ca(OH)2 + 2Cl2 =  Ca(ClO)2  +  CaCl2 + 2H2O

- - Vznikajúci chlornan vápenatý Ca(ClO)2  má dezinfekčné vlastnosti, ale súčasne vznikajúci chlorid vápenatý zvyšuje tvrdosť vody. Chlornan vápenatý sa teplom rozkladá:

- Ca(ClO)2   = CaCl2 + O2

- Dezinfekčný účinok je založený na reakcii:

- Ca(ClO)2   =  2Ca2+  + 2OCl

- 2Ca(ClO)2   =  2Ca2+  + 2OCl  + 2Cl   + O2

2.Plynné odpady

- pri priemyselnej činnosti sa produkuje aj množstvo plynných odpadov

- ich podstatnú časť predstavujú spalné splodiny, najmä CO2, ktorý produkujú vápenky, cementárne a najmä energetický priemysel, ktorý spaľuje fosilné paliva

- oxid uhličitý spôsobuje skleníkový efekt

- ďalšie plyny, ktoré znečisťujú atmosféru sú oxidy síry (SO2, SO3) a oxidy dusíka (NOx)

- ak je atmosféra kontaminovaná sulfánom, dochádza k jeho oxidácii na oxid siričitý a vodu

- znižovanie polutantov atmosféry je možné výhradne u priamych zdrojov znečistenia

- jednou z možnosti jako zúžitkovať oxid uhličitý je použitie nukleárnej energie, uplatnením technológie HTR-reaktorov (high temperature reactor)

- použitím  tejto technológie sa CO2 reakciou s vodíkom mení pri vysokej teplote na metán

- oxid uhličitý sa môže viazať reakciou s hydroxidom vápenatým za vzniku CaCO3 , ale reakcia je y ekonomického hľadiska nerentabilná